| PRESTATIEVERKLARING DoP nummer : 4_200101 Versie 4 d.d. 01-01-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| productnaam | Ramen en deuren vervaardigd uit de profielsystemen: Deceuninck Zendow Deceuninck Zendow Flex, Deceuninck Zendow Royal Deceuninck Zendow Monorail Deceuninck Zendow#neo standaard (wordt toegevoegd) Deceuninck Zendow#neo premium (wordt toegevoegd) |  |  |
| Type aanduiding | A VASTE DELEN 3 Ax VASTE DELEN, geen testrapport 4 A# VASTE DELEN, ntb vlakvulling 5 A$ VASTE DELEN, brandwerend 6 B NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN 7 Bx NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN, geen testrapport 8 B# NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN, ntb vlakvulling 10 B$ NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN, brandwerend 11 C NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN 12 Cx NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN, geen testrapport 13 C# NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN, ntb vlakvulling 14 D en E UITZET- EN VALRAMEN 15 Dx en Ex UITZET- EN VALRAMEN, geen testrapport 16 D# en E# UITZET- EN VALRAMEN, ntb vlakvulling 17 F IMMITATIE SCHUIFRAMEN 18 Fx IMMITATIE SCHUIFRAMEN, geen testrapport 19 F# IMMITATIE SCHUIFRAMEN, ntb vlakvulling 20 G NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN 21 Gx NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN, geen testrapport 22 G# NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN, ntb vlakvulling 23 H NAAR BINNEN DRAAIENDE BALKONDEUREN 24 Hx NAAR BINNEN DRAAIENDE BALKONDEUREN, geen testrapport 25 H# NAAR BINNEN DRAAIENDE BALKONDEUREN, ntb vlakvulling 26 I NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel 27 Ix NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, geen testrapport 28 I# NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, ntb vlakvulling 29 I$ NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, brandwerend 30 J NAAR BINNEN DRAAIENDE HOUTEN DEUREN met lage onderdorpel 31 Jx NAAR BINNEN DRAAIENDE HOUTEN DEUREN met lage onderdorpel, geen testrapport 32 J# NAAR BINNEN DRAAIENDE HOUTEN DEUREN met lage onderdorpel, ntb vlakvulling 33 K NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN 34 Kx NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN, geen testrapport 35 K# NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN, ntb vlakvulling 36 L NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel 37 Lx NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, geen testrapport 38 L# NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, ntb vlakvulling 39 L$ NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, brandwerend 40 M (HEF-)SCHUIFDEUREN 41 Mx (HEF-)SCHUIFDEUREN, geen testrapport 42 M# (HEF-)SCHUIFDEUREN, ntb vlakvulling 43 |  |  |
| Toepassing | Kozijnen, ramen en deuren voor woningbouw en utiliteitsbouw in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie en technische vereisten naar geluidswering, thermische isolatie, wind- en water dichtheid en veiligheid in gebruik. In de tabel met essentiële eigenschappen wordt volledigheidshalve de brandreactie genoemd (grijs gemarkeerd) de waardes mogen echter niet op basis van EN 14351-1 worden gedeclareerd. In de tabellen met een brandwerend logo wordt de brand reactie genoemd |  |  |
| Naam en contactadres fabrikant | Ploeg kozijnen bv Pesetaweg 45 2153 PJ Nieuw Vennep |  |  |
| Naam en contactadres gemachtigde | Ploeg kozijnen bv Pesetaweg 45 2153 PJ Nieuw Vennep |  |  |
| Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 3 |  |  |
| Activiteit van de aangemelde certificatie npd instantie volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 & EN 1634-1:2008 i.c.m. EN 14351-1:2006+A1:2010 | De aangemelde instanties: - Nr. 0620, KIWA Nederland BV heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder de CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant) In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 0620 aangegeven met [1]. - Nr.1671, Peutz B.V. [2] heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1671 aangegeven met [2]. - Nr.0960, SKG [3] heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [3]. - Nr.1234, Efectis Nederland B.V. [4] heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1234 aangegeven met [4]. |  |  |
| Namens het management van | Datum | Naam | Handtekening |
| Ploeg Kozijnen bv. | ##-01-2020 | Paul Färber – Productieleider |  |

| # A VASTE DELEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie A.1 | Productfamilie A.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal en Zendow#neo standaard |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr.0620-005-KGE |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel vast afmetingen maximaal 6m2 | 2 delen vast afmetingen 1200x1200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C4 | C4 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 9A | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 4 | Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 4 | Tot 600 Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Ax VASTE DELEN, geen testrapport |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie A.1 | Productfamilie A.2 |  |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal en Zendow#neo standaard |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr.0620-005-KGE |  |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd |  | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd |  | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd |  | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd |  | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd |  | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd |  | Npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd |  | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB |  | 32dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K |  | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd |  | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd |  | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # A# VASTE DELEN, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie A.1 | Productfamilie A.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal en Zendow#neo standaard |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr.0620-005-KGE |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel vast afmetingen maximaal 6m2 | 2 delen vast afmetingen 1200x1200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C4 | C4 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 9A | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 4 | Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) GEEN vlakvulling bekend | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 4 | Tot 600 Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # A$ VASTE DELEN, brandwerend |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie A.3 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal en Zendow#neo standaard |
|  | Eigenschappen van bovenstaand element voldoen aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr.2012-Efectis-R0337-D en verzamelrapport: 2014-Efectis-R0102.110 De afmeting van het geteste kozijn zijn 3900mm x 3000mm, profiel type Royal, Glaslatten aan de niet verhitte zijde De resultaten van deze test zijn EI45 en EW60. |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # B NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie B.1 | Productfamilie B.2 | Productfamilie B.3 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-013-KGE Nr. 0620-014-KGE Nr. 0620-006-KGE |  |  |  |  | [1] |  |
|  | o.a. draai/kip/ afmetingen 1700x1100 | Draai/kip/vast afmetingen 2000x1200 | DO/DK afmetingen 1700x1600 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C5 | C4 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 9A | 9A | 6A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 5 | Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32 dB | 32 dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Pa Klasse 4 | Tot 600 Pa Klasse 4 | Tot 600 Pa Klasse 3 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Bx NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN, geen testrapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  |  | Bepaald volgens norm artikel |  |  | Aangemelde instantie | Profiel systeem |  |
|  | Productfamilie B.1 | Productfamilie B.2 | Productfamilie B.3 |  |  |  |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr.0620-013-KGE, Nr. 0620-014-KGE, Nr. 0620-006-KGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 |  |  | [1] |  |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |  |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |  |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |  |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 |  |  | [1] |  |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |  |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | npd |  | EN 14351 : artikel 4.7 |  | [1] |  |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |  |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | npd |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32 dB | 32 dB | 32 dB |  | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K |  | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd | npd |  |  |  |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 |  | [1] |  |  |  |

# B# NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN, ntb vlakvulling. Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010. Essentiële eigenschappen; Prestatie; Bepaald volgens norm artikel; Aangemelde instantie; Profiel systeem. Productfamilie B.1; Productfamilie B.2; Productfamilie B.3; deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium. Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-013-KGE Nr. 0620-014-KGE Nr. 0620-006-KGE; [1]. o.a. draai/kip/ afmetingen 1700x1100; Draai/kip/vast afmetingen 2000x1200; DO/DK afmetingen 1700x1600; [1]. Weerstand tegen windbelasting; C5; C5; C4; EN 14351 : artikel 4.2; [1]. Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht; npd; npd; npd; EN 14351 : artikel 4.3. Brand reactie; npd; npd; npd; EN 14351 : artikel 4.4.1. Externe brand prestatie; npd; npd; npd; EN 14351 : artikel 4.4.2. Waterdichtheid; 9A; 9A; 6A; EN 14351 : artikel 4.5; [1]. Gevaarlijke stoffen; In overeenstemming met de nationale regelgeving; EN 14351 : artikel 4.6. Schokproef EN 13049; Klasse 5; Klasse 5; Klasse 4; EN 14351 : artikel 4.7; [1]. Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers); Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier; EN 14351 : artikel 4.8. Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen; npd; npd; npd; EN 14351 : artikel 4.8. Geluidwerendheid (dB) (5-15-4); npd; npd; npd; EN 14351 : artikel 4.11. U waarde-(W/(m2K); npd; npd; npd; EN 14351 : artikel 4.12. Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv); 0,58 0,45; 0,58 0,45; 0,58 0,45. Luchtdoorlatendheid; Tot 600 Pa Klasse 4; Tot 600 Pa Klasse 4; Tot 600 Pa Klasse 3; EN 14351 : artikel 4.14; [1].

| # B$ NAAR BINNEN DRAAIENDE RAMEN, brandwerend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 1634-1:A1:2008 i.c.m. EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  |  |  |  | Bepaald volgens norm artikel |  | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie B.1 |  | Productfamilie B.2 |  | Productfamilie B.4 |  |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, |
| Eigenschappen van naastliggende elementen voldoen aan geteste afmeting volgens verzamelrapport: 2014-Efectis-R0102.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1: 2011-Efectis-R9458d Kozijn profieltype P3114 Draai-kiep raam, opent naar het vuur toe, profieltype P3145, afmeting 988 x 1588 mm (b x h), Contraflam Lite ISO glas, 34mm dik, glasafmeting 854 x 1454mm (b x h) B.2: 2011-Efectis-R9458c Kozijn profieltype P3114 Draai-kiep raam, opent naar het vuur toe, profieltype P3145, afmeting 988 x 1588 mm (b x h) Contraflam Lite ISO glas, 34mm dik, glasafmeting 854 x 1454mm (b x h) B.4: Warringtonfire Gent test rapport 14130A (links) en 14775A (rechts) Kozijn, profieltype P3185 opbouwprofiel P3700 t.p.v. horizontale regel, aan niet-vuurzijde (14130A) en aan vuurzijde (14775A) Draai-kiep raam, openend van het vuur af (14130A) en openend naar het vuur toe (14775A) profieltype P3145 Max. afmeting 641 x 1688 mm (bxh) Contraflam Lite ISO glas, 34 mm dik, glasafmeting 520 x 1095 mm (bxh) 3 vaste ramen, glastype idem, bovenruiten 635 x 410 mm, zijruit 635 x 1206 mm (bxh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.2 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |  |
| Brand reactie: Vlamdichtheid (E) Warmtestraling (W) | 34 min 34 min | 35 min 35 min |  | 52 min 52 min |  | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.5 |  | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  |  |  |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.7 |  | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  |  |  |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32 dB | 32 dB |  | 32 dB |  | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K |  | < 1,65 W/m2K |  | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | Npd | npd |  | npd |  |  |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Npd | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.14 |  | [1] |  |

| # C NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie C.1 | Productfamilie C.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr.0620-007-KGE Nr.0620-008-KGE |  |  |  | [1] |  |
|  | o.a. draai/kip/ afmetingen 1700x900 | DO/DK afmetingen 1700x1600 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C5 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 9A | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 5 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Pa Klasse 4 | Tot 600 Pa Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Cx NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie C.1 | Productfamilie C.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr.0620-007-KGE, Nr. 0620-008-KGE |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

# C#   NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN, ntb vlakvulling

| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie C.1 | Productfamilie C.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr.0620-007-KGE Nr.0620-008-KGE |  |  |  | [1] |  |
|  | o.a. draai/kip/ afmetingen 1700x900 | DO/DK afmetingen 1700x1600 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C5 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 9A | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 5 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Pa Klasse 4 | Tot 600 Pa Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # D en E UITZET- EN VALRAMEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie D | Productfamilie E |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr.0620-010-KGE Nr.0620-015-KGE |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend afmetingen 1700x1000 | 1 deel draaiend afmetingen 1700x1000 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C5 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 9A | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 5 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 4 | Tot 600 Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Dx en Ex UITZET- EN VALRAMEN, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie D | Productfamilie E |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr.0620-010-KGE, Nr. 0620-015-KGE |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # D# en E# UITZET- EN VALRAMEN, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie D | Productfamilie E |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr.0620-010-KGE Nr.0620-015-KGE |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend afmetingen 1700x1000 | 1 deel draaiend afmetingen 1700x1000 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C5 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 9A | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 5 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 4 | Tot 600 Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # F IMMITATIE SCHUIFRAMEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie F.1 | Productfamilie F.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Raamtest volgens EN norm, Testcentrale: FIMEP P 300 A RT MJ 06102009 / d.d. 30-06-09 |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2100x1320 | 1 deel draaiend afmetingen 1600x2000 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | C5 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | Klasse 5 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | Tot 600 Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Fx IMMITATIE SCHUIFRAMEN, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens EN 14351-1:2006+A1:2010 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie F.1 | Productfamilie F.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Raamtest volgens EN norm, Testcentrale: FIMEP P 300 A, RT MJ 06102009 / d.d. 30-06-09 |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # F# IMMITATIE SCHUIFRAMEN, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie F.1 | Productfamilie F.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Raamtest volgens EN norm, Testcentrale: FIMEP P 300 A RT MJ 06102009 / d.d. 30-06-09 |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2100x1320 | 1 deel draaiend afmetingen 1600x2000 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | C5 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | Klasse 5 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | Tot 600 Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |
| # G NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN |  |  |  |  |  |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie G.1 | Productfamilie G.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-012-KGE [1] Nr.A-2053-1-RA [2] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C4 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 5A | 3A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 4 | Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 39dB (8-16-12) [2] | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 | [2] |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 2 | Tot 600 Klasse 2 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Gx NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie G.1 | Productfamilie G.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
|  |  |  |  | [1] |  |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr. 0620-012-KGE, Nr.A-2053-1-RA |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 39dB (8-16-12) [2] | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 | [2] |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # G# NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie G.1 | Productfamilie G.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-012-KGE [1] Nr.A-2053-1-RA [2] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C4 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 5A | 3A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 4 | Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 | [2] |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 2 | Tot 600 Klasse 2 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # H NAAR BINNEN DRAAIENDE BALKONDEUREN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie H.1 | Productfamilie H.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-009-KGE [1] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2250x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2250x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C4 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 7A | 6A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 4 | Tot 600 Klasse 3 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Hx NAAR BINNEN DRAAIENDE BALKONDEUREN, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie H.1 | Productfamilie H.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
|  |  |  |  | [1] |  |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr. 0620-009-KGE |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Externe brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # H# NAAR BINNEN DRAAIENDE BALKONDEUREN, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie H.1 | Productfamilie H.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-009-KGE [1] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2250x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2250x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C4 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 7A | 6A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 4 | Tot 600 Klasse 3 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # I NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie I.1 | Productfamilie I.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 13.00351 ITT [3] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C4 | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 8A | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 4 | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 4 | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Ix NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie I.1 | Productfamilie I.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
|  |  |  |  | [1] |  |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr. 13.00351 ITT |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # I# NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie I.1 | Productfamilie I.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 13.00351 ITT [3] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C4 | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 8A | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 4 | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 4 | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # I$ NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, brandwerend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  |  |  | Bepaald volgens norm artikel |  | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie I.1 |  | Productfamilie I.2 |  |  |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Eigenschappen van naastliggende elementen voldoen aan geteste afmeting volgens verzamelrapport: 2014-Efectis-R0102.110 |  |  |  |  |  |  | [1] |  |
| I.1: 2011-Efectis-R9458b, Testnorm EN 1634-1:2008 Kozijn profieltype P3114 Enkele deur, draaiend naar het vuur toe, Deurblad profieltype P5049, max. afm. 944x2362mm (bxh) Contraflam Lite ISO glas, 34mm dik, max. glasafmeting 754 x 2176mm (b x h) I.2: 2018-Efectis-R000525, Testnorm EN 1634-1+A1:2018 Kozijn profieltype P3114 Enkele deur, draaiend van het vuur af, Deurblad profieltype P5049, max. afm. 984x2341mm (bxh) Deurpaneel type PROFIRE 1520 brandwerend insteek van iQ Panel, max. afm. 792 x 2151x39mm, met Beglazing type PYROBELITE 7 van AGC Glass Europe, 25,76mm dik, glasafmeting 200 x 1381mm (b x h) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting |  | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht |  | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie: Vlamdichtheid (E) Warmtestraling (W) |  | 26 min 26 min |  | 51 min 60 min |  | EN 14351 : artikel 4.4.1 EN 1634-1:2008 EN 1634-1+A1:2018 |  |  |
| Extrene brand prestatie |  | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid |  | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen |  | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  |  |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 |  | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) |  | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  |  |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen |  | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) |  | 32dB |  | 32 dB |  | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) |  | < 1,65 W/m2K |  | < 1,65 W/m2K |  | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) |  | npd |  | npd |  |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid |  | npd |  | npd |  | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # J NAAR BINNEN DRAAIENDE HOUTEN DEUREN met lage onderdorpel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie J.1 | Productfamilie J.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C2 | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 7A | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 2 | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 2 | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Jx NAAR BINNEN DRAAIENDE HOUTEN DEUREN met lage onderdorpel, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie J.1 | Productfamilie J.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
|  |  |  |  | [1] |  |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Geen testrapport |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # J# NAAR BINNEN DRAAIENDE HOUTEN DEUREN met lage onderdorpel, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie J.1 | Productfamilie J.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C2 | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 7A | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 2 | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 2 | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # K NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie K.1 | Productfamilie K.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-011-KGE [1] Nr. 0620-004-KGE [1] Nr.A-2053-1-RA [2] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C2/B3 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 5A | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 2 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 40dB (8-16-12) [2] | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 | [2] |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 2 | Tot 600 Klasse 2 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Kx NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie K.1 | Productfamilie K.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
|  |  |  |  | [1] |  |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr. 0620-011-KGE, Nr. 0620-004-KGE, Nr.A-2053-1-RA |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 40dB (8-16-12) [2] | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 | [2] |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # K# NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie K.1 | Productfamilie K.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-011-KGE [1] Nr. 0620-004-KGE [1] Nr.A-2053-1-RA [2] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C5 | C2/B3 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 5A | 9A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 2 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 | [2] |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 2 | Tot 600 Klasse 2 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # L NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie L.1 | Productfamilie L.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 2 | Tot 600 Klasse 2 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Lx NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie L.1 | Productfamilie L.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
|  |  |  |  | [1] |  |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Geen testrapport, |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # L# NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie L.1 | Productfamilie L.2 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport |  |  |  | [1] |  |
|  | 1 deel draaiend Afmetingen 2468x1056 | 2 delen draaiend afmetingen 2468x2200 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 2 | Tot 600 Klasse 2 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # L$ NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUREN met lage onderdorpel, brandwerend |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie L.1 |  |  | deceuninck Zendow, Zendow flex, Zendow Royal, Zendow#neo standaard en Zendow#neo premium |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport |  |  | [1] |  |
| L.1: 2011-Efectis-R9458b, Testnorm EN 1634-1:2008 Kozijn profieltype P3194/P3114 Enkele deur, draaiend van het vuur af, Deurblad /tussendorpel profieltype P5049, max. afm. 876x2328mm (bxh) Contraflam Lite ISO glas, 34mm dik, max. glasafmeting 686 x 1344mm (b x h) |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie: Vlamdichtheid (E) Warmtestraling (W) | 35 min 35 min | EN 14351 : artikel 4.4.1 EN 1634-1:2008 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving | EN 14351 : artikel 4.6 |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) | 32dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # M (HEF-)SCHUIFDEUREN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie M.1 | Productfamilie M.2 |  |  | deceuninck Zendow Monorail |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-009-KGE [1] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1deel vast/1 deel S afmetingen 2200x3000 | 1 deel vast/1deelHS afmetingen 3410x3420 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C3 | C3 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 8A | 8A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  |  |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 3 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  |  |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 3 | Tot 600 Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # Mx (HEF-)SCHUIFDEUREN, geen testrapport |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie M.1 | Productfamilie M.2 |  |  | deceuninck Zendow Monorail |
|  |  |  |  | [1] |  |
| Eigenschappen van bovenstaande elementen voldoen niet aan de geteste afmeting volgens rapport: Nr. 0620-009-KGE |  |  |  |  |  |
| Weerstand tegen windbelasting | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  |  |  |  |
| Schokproef EN 13049 | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  |  |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) (5-15-4) | 32dB | 32 dB | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | < 1,65 W/m2K | < 1,65 W/m2K | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | npd | npd |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |

| # M# (HEF-)SCHUIFDEUREN, ntb vlakvulling |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aangegeven prestaties volgens NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 |  |  |  |  |  |
| Essentiële eigenschappen | Prestatie |  | Bepaald volgens norm artikel | Aangemelde instantie | Profiel systeem |
|  | Productfamilie M.1 | Productfamilie M.2 |  |  | deceuninck Zendow Monorail |
| Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 0620-009-KGE [1] |  |  |  | [1] |  |
|  | 1deel vast/1 deel S afmetingen 2200x3000 | 1 deel vast/1deelHS afmetingen 3410x3420 |  | [1] |  |
| Weerstand tegen windbelasting | C3 | C3 | EN 14351 : artikel 4.2 | [1] |  |
| Weerstand tegen sneeuw en permanent gewicht | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.3 |  |  |
| Brand reactie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.1 |  |  |
| Extrene brand prestatie | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.4.2 |  |  |
| Waterdichtheid | 8A | 8A | EN 14351 : artikel 4.5 | [1] |  |
| Gevaarlijke stoffen | In overeenstemming met de nationale regelgeving |  |  |  |  |
| Schokproef EN 13049 | Klasse 5 | Klasse 3 | EN 14351 : artikel 4.7 | [1] |  |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging (uitzetijzers) | Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier |  |  |  |  |
| Hoogte en breedte van deuren en franse kozijnen | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.8 |  |  |
| Geluidwerendheid (dB) (5-15-4) (5-15-4) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.11 |  |  |
| U waarde-(W/(m2K) | npd | npd | EN 14351 : artikel 4.12 |  |  |
| Stralingseigenschappen Zonnefactor (g) Lichtoverdracht (Tv) | 0,58 0,45 | 0,58 0,45 |  |  |  |
| Luchtdoorlatendheid | Tot 600 Klasse 3 | Tot 600 Klasse 4 | EN 14351 : artikel 4.14 | [1] |  |